中国科学院水生生物研究所

2005年 博  士研究生入学考试试题

考试科目：环境工程学

（答案必须写在答题纸上，写在试题上不给分）

一、名词解释(每题3 分，共24分)

- 1． 双膜理论

2.  渗滤液

3.  氧垂曲线

4.  污泥龄

5.  Langmuir吸附等温线

6.  截流倍数

7.  高锰酸盐指数

8.  反渗透

二、填空题（每空1 分，共26 分）

1． 水中存在的某些化学物质，一般情况下虽对人体健康并不构成直接危害，但会有感官方面的不良影响，如（    ）超过一定限度会使水产生红褐色，以致出现沉淀物。有些物质虽有毒性，但对其不是根据毒理学要求而是根据（    ）制定限制标准的，如（    ），当其含量达到9－15毫克/升时才显出明显毒性，鱼类将不能生存，而饮用水中其含量超过0.01 毫克/升时，就产生气味，含量0.002毫克/升时加氯消毒将出现异臭。

2．混凝沉淀是去除水中（    ）的水处理方法，最常用的混凝剂是（    ）和（    ）。影响混凝的主要因素有（    ）、（    ）和（    ）等。

3．污水在生物脱氮处理中，首先要有一定比例的（    ）参与生化反应，使污水中的部分（    ）氧化为（    ）,这一过程称为硝化，然后在（    ）的作用，（    ）为电子受体，（    ） 为电子供体，在          （      ）条件下，将（    ）转化为（    ） ，完成整个脱氮过程。

4．污水土地处理是近些年来逐渐被人们重视的一种污水处理与      （       ）相结合的技术，该方法是通过（    ）和 （    ）的作用，对污水中各类污染物起到综合处理的效果。常见的五种类型有（    ）、（    ）、（    ）、（    ）与（    ） 。

三、简答题(每题 6 分，共30 分)

1． 简述好氧塘净化污水的基本原理。

2． 废水中常见的微生物主要分哪几类？分别简单讨论它们在废水处理过程中的作用。

3． 污水无论如何处理或回用后，终究有相当大量的污水要排入天然水体中，在排放过程中应注意哪些问题？

4． 已知某一级反应起始基质浓度为220 mg/l，2h后的基质浓度为20 mg/l，求其反应速度常数k与反应后1h的基质浓度(写出计算式即可)。

5． 分别说明地表水环境质量标准GB3838-2002中I至V类水体的水域功能。

四、论述题(每题10 分，共20 分)

1．生活污水与农业废水各有何特点，分别叙述对生活污水与农业废水主要采取哪些净化处理措施。

2．某城郊中型综合医院，现有职工500人余人，编制床位300张，拟对该医院产生的医疗废水进行治理，设计处理量为800m3/d，进水水质见下表，要求处理后水质达到地表水IV类标准（GB3838-2002），请选择合理并经济的水处理工艺，并加以说明。

| 项目 | pH | TSS | CODCr | BOD5 | NH3-N | 粪大肠菌群(MPN/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 均值（mg/l） | 7.84 | 90 | 400 | 240 | 14.2 | ≥10000 |

中国科学院水生生物研究所

- 2005年  博 士研究生入学考试试题

考试科目：有机化学

（答案必须写在答题纸上，写在试题上不给分）

- 一、选择排序题(每题4分，共16分)

- 在水中酸性

- 亲核性

a. C2H5O-     b.CH3O-     c.CH3COO-

- 芳香族亲核取代反应活性

- 碳正离子稳定性

- 二、完成反应题（每空4分，共20分）

1.

2.

3.

4.

5.

- 三、反应机理(每题5分，共15分)

1.

2.

3.

- 四、由指定的原料和必要的试剂合成下列化合物 (每题5分,共25分)

1.

2.

3.

4.

5.

- 五、推测化合物的结构(每题8分，共24分)

1．有一化合物（A），分子式为C12H20，具有光活性，在铂催化下加一分子氢得到两个异构体（B）和（C），分子式为C12H22。（A）臭氧化只得到一个化合物（D），分子式为C6H10O，也具有光活性。（D）与羟氨反应得（E）C6H11NO。(D)与DCl在D2O中可以与活泼氢发生交换反应得到C6H7D3O，表明有三个活泼氢，(D)的核磁共振谱表明只有一个甲基，是二重峰。试推测化合物(A)-(E)的结构。

2．某中性化合物C7H13O2Br（I）不发生生成腙或肟的反应，红外光谱在大于3000cm-1处没有特征吸收峰，在2850-2950cm-1处呈强峰，另一强峰在1740cm-1，其核磁共振氢谱为：1.0(3H,t),1.3(6H,d),2.1(2H,m),4.2(1H,t),4.6(1H,m)ppm.试推测化合物（I）的结构。

3．某酸C6H8O4(A),不能使KMnO4溶液褪色,与PCl5作用后转变为C6H6O2Cl2(B),在AlCl3存在下用苯处理(B)可得C18H16O2(C),(C)不能使KMnO4溶液褪色,但可与羟胺作用生成二肟,此二肟在PCl5存在下能转变成C18H18O2N2(D),D经酸性水解又重新生成A,写出A,B,C,D结构式.